	MT8手持机说明书

	[image: image1.png]




	一：产品概述

	RFID高性能手持机是我司研发的8核带安卓Android11系统手持终端, 选配配条码(一维或二维),RFID高频(13.56MHz),超高频(902-928MHz高性能基于IMPINJ E710芯片深度开发)模块，结合6英寸高清IPS电容触控屏，2400*1080分辨率，标配蓝牙5.0，WIFI 2.4G/5G双频，4G，GPS。可广泛应用于物流快递、设备巡检、资产管理、医疗护理、防伪溯源、产品质检、水电抄表、服装订货、移动销售等多种无线射频识别（RFID）系统。

	二：性能参数

	除特别说明外，所示规格取自TA =25℃工作条件下。

	项  目
	典  型
	备注

	型号
	MT8

	操作系统
	Android 11.0

	处理器
	八核 主频2.3GHz
	

	内 存
	3GB + 32GB 
	选配

	显示屏
	6.0英寸 多点触控 高清IPS屏  
	2160 x 1080分辨率

	尺寸
	177x80x15mm（主机）
	

	重量
	600g（含8000mAh电池）
	

	键盘
	6个主键，1*电源键，2*扫描键，1*多功能键，2*音量
	

	RFID距离HF
	2-4cm
	NFC协议


	RFID距离UHF
	>700cm
	室外空旷环境

	二维扫描头
	Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; CM60; CB30
	标配

	Wi-Fi
	802.11 a / b / g / n / ac，2.4G / 5G 双频
	标配

	4G全网通
	GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
	标配

	蓝牙
	Bluetooth 5.0 with 
	标配

	GPS
	GPS+北斗
	标配

	摄像头
	后1300W自动对焦 闪光灯 前500W
	标配

	通话功能
	内置扬声器
	可选配立体声耳机

	卡槽
	2个PSAM卡槽 ；1个Nano SIM卡槽
	标配

	主电池
	6800mAh
	锂聚合物电池

	工作时间
	>12h
	

	接口
	USB3.0*1, Type-C
	

	二次开发
	提供JAVAdemo以及开发包
	

	工业等级
	IP67
	操作温度内，6面可承受1.5米跌落到硬质地面的冲击

	贮藏温度
	-40° C ~ 70° C
	

	充电温度
	0° C ~ 40° C
	

	工作温度
	-20° C ~ 60° C
	

	工作湿度
	5% ~ 95%
	


注：
1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。
2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com   

